ESTÁTICA

1 – Introdução

A Estática é a parte da Física que estuda corpos em equilíbrio, como por exemplo: pontes, edifícios, torres, etc. Para tal estudo teremos que nos preocupar com as condições que garantem, por exemplo, que uma ponte não se mantenha estática mesmo que tenha que suportar inúmeros carros que a atravessam. Qual é a “mágica” dessas estruturas que se mantém num equilíbrio fantástico. Por isso mesmo que começamos a desvendar o mundo maravilhoso da Estática. Dividiremos esse assunto em três seções: (a) Para um corpo permanecer em equilíbrio estático ele não pode transladar – Resultante das Forças nula; (b) o corpo também não pode rotacionar – Soma dos momentos deve ser nula; (c) como essas condições são aplicadas na prática.

2 – Forças sobre um corpo em equilíbrio

| Se observarmos o prédio da CTI em Taubaté, notamos que ele está em equilíbrio estático, ou seja, está parado em relação ao solo. Do ponto de vista Físico o que garante isto? Quais são as Forças que agem sobre o prédio? Ao fazermos uma análise superficial existem as seguintes forças: Peso (a massa da estrutura sofrendo ação da gravidade); Normal (reação que o chão realiza sobre a estrutura do prédio). Para esse corpo estar em equilíbrio, com certeza, as duas forças devem ser iguais. Já que se uma fosse maior que a outra o prédio estaria subindo ou afundando. Evidentemente que esta é uma análise superficial. |  |
| --- | --- |

Vamos analisar uma segunda situação e então tira uma conclusão substancial dos dois casos.

| Supondo agora um homem empurrando uma caixa que não sai do lugar. Por que a caixa não sai do lugar? Quais as Forças que agem neste momento contribuindo para que a caixa não sai do lugar? A solução deve ser que a Força que o homem faz deve ser igual à Força de Atrito entre a caixa e o chão. |  |
| --- | --- |

Após observarmos as duas situações notamos que existem algo em comum entre elas. Na primeira a força para cima (Normal) deve ser igual a força para baixo (Peso) e na segunda a força para esquerda (Atrito) deve ser igual a força para a direita (Empurrão do homem). Lembrando o fato de Força ser grandeza vetorial, podemos dizer que para garantir que um corpo não translade a soma vetorial das forças  deve ser nula.

F=0

Vejamos alguns casos de Forças aplicadas, primeiramente, em pontos materiais.

(a) Um ponto material com quatro forças sobre ele:

Aplicando que a soma das Forças na horizontal e na vertical devem ser nulas temos que:       F1 = F3 e F4 = F2, ou ainda:

F1+F3=0   e   F2+F4=0

(b) um ponto material preso por dois cabos:

Temos uma esfera equilibrada por dois fios, sabemos que a esfera está parada. Como resolver este problema?

1> Analisar as forças que agem sobre a esfera.

Temos a força Peso e duas Trações, uma em cada cabo.

2> Impor as condições de Equilíbrio: F=0 (no eixo x e y)

Temos um problema, a Tração T1 não está sobre o eixo.

3> No caso de Forças fora do eixo devemos decompô-las sobre os eixos:

4> Proceder como se não existisse T1 :

Logo: 	para o eixo x T1x=T2;

Para o eixo y T1y=P.

Lembrando que T1x e T1y fazem parte de um triângulo retângulo cuja hipotenusa é T1, portanto:

T1x=T1.cosθ   e  T1y=T1.senθ

Finalmente podemos escrever que:

T1.cosθ=T2  para o eixo x;

T1.senθ=P  para o eixo y;

5> Existem outros métodos para resolver este tipo de problema como, por exemplo, encontrar um triângulo e aplicar a lei dos senos. O seu professor irá lhe mostrar.

A seguir resolveremos uma lista de exercícios que irão nos ajudar a entender melhor o assunto.

Exercícios

1> Determine as trações nas cordas 1 e 2 da figura abaixo (Dado peso do bloco 600 N):

2> Determine as trações nas cordas A e B da figura abaixo (Dado peso do bloco 200 N):

3> Determine as trações nas cordas 1 e 2 da figura abaixo (Dado peso do bloco 400 N):

4> No esquema em equilíbrio determine o peso de B e a tração no fio CD (Dado peso do bloco A 100 N):

3 – Momento num corpo em equilíbrio

No caso de ponto material, basta garantir que o corpo não translade, estará garantido que o corpo estará em equilíbrio. No caso de uma barra ou uma ponte (corpos extensos) teremos que garantir que o corpo não rotacione também. A grandeza física que relaciona força e rotação num ponto é chamada de momento ou torque. Discutiremos seu cálculo e aplicação nos próximos parágrafos.

Definimos Momento (M) em relação a um referencial, no caso ponto A, o produto da força aplicada a um corpo pela distância desta força até o ponto de referência.

MA  =± F .d

Momento é uma grandeza escalar, como tal, pode ser positiva ou negativa. O sinal segue a seguinte convenção:

| Caso a Força aplicada fornece uma rotação em relação ao ponto de referência no sentido anti-horário, teremos momento positivo: | Caso a Força aplicada fornece uma rotação em relação ao ponto de referência no sentido horário, teremos momento negativo: |
| --- | --- |

Unidade no SI: F  Força  Newton (N) d  distância  metro (m) M  momento  Newton x metro (N.m)

Importante: Corpo Rígido é aquele em que as posições de suas partículas (macroscópicas) não se alteram em relação a um referencial fixado no próprio corpo.

Para garantirmos que um corpo permanece em equilíbrio estático teremos que impor a condição que não permita rotação de nenhuma força aplicada, ou seja:

MA=0

Exercícios

5> Calcule o momento resultante em relação ao ponto O, em cada um dos itens abaixo:

| (a) | (b) |
| --- | --- |
| (c) |  |

6> Uma barra (20 m) de massa 200 kg é apoiada nas suas extremidades por suportes A e B. Uma pessoa começa a andar pela barra. Sabendo que a pessoa possui massa de 55 kg, determine as forças nos suportes A e B para manter a barra em equilíbrio nas seguintes situações:

(a) a pessoa está na extremidade A;

(b) a pessoa está na extremidade B;

(c) a pessoa está no centro da barra;

(d) a pessoa está a 5 m de uma das extremidades.

Exercícios Complementares

(UECE) 7> Duas forças concorrentes, ortogonais, de módulos 6 N e 8 N, respectivamente, admitem resultante de intensidade:

(a) 14 N;	(b) 10 N;	(c) 7 N;	(d) 2 N;	(e) NRA.

(UFSC) 8> É dado o sistema em equilíbrio, e:

sen 37o = 0,60 = cos 53o

sen 53o = 0,80 = cos 37o

Sabendo-se que a tração na corda 1 é de 300 N, a tração na corda 2 é:

(a) 500 kg;	(b) 400 N;	(c) 4 000 N;	(d) 400 J;	(e) 4 N.

(Mack-SP) 9> Na situação abaixo, os fios e a mola M são ideais. O corpo suspenso está em equilíbrio e a mola está deformada de 10 cm. Adote g = 110 m/s2. A constante elástica da mola M é de:

(a) 4 x 10-2 N/m

(b) 4 x 10-1 N/m

(c) 4 x 10 N/m

(d) 4 x 102 N/m

(e) 4 x 103 N/m

(PUC-PR) 10> A barra homogênea e uniforme mostrada abaixo tem peso igual a 2000 N está em equilíbrio sobre dois apoios. A Força de reação no apoio B vale:

(a) 2000 N;	(b) 1000 N;	(c) 1500 N;	(d) 1250 N;	(e) 2250 N.

(UFRGS-RS) 11> Uma barra homogênea de Peso P e comprimento 4,0 m é articulada no ponto O, conforme a figura. Para se manter a barra em equilíbrio, é necessário exercer uma força F = 80  N na extremidade livre. O peso da barra, em N, será:

(a) 20;		(b) 40;		(c) 60;		(d) 100;	(e) 160.

(Fuvest-SP) 12> Duas pessoas carregam um bloco de concreto que pesa 900 N, suspenso a uma barra AB de peso desprezível, de 1,5 m de comprimento, cujas extremidades apóiam-se nos respectivos ombros. O bloco está a 0,5 m da extremidade A. A força aplicada pela extremidade B ao ombro do carregador será de:

(a) 1800 N;	(b) 900 N;	(c) 600 N;	(d) 450 N;	(e) 300 N.

| Enem 98 13> Um portão está fixo em um muro por duas dobradiças A e B, conforme mostra a figura, sendo P o peso do portão. |  |
| --- | --- |
| Caso um garoto se dependure no portão pela extremidade livre, e supondo que as reações máximas suportadas pelas dobradiças sejam iguais, - é mais provável que a dobradiça A arrebente primeiro que a B. - é mais provável que a dobradiça B arrebente primeiro que a A. - seguramente as dobradiças A e B arrebentarão simultaneamente. - nenhuma delas sofrerá qualquer esforço. # o portão quebraria ao meio, ou nada sofreria. |  |

Autor:

Maurício Ruv Lemes

(Doutor em Ciência pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica - ITA)

(Professor IDESA  desde 1989)