Destilação

Simples:

material: erlenmeyer, tubo de latex, pisseta, lamparina, tripé, rolha com furo, tela metálica, béquer, colher de medida.

É o processo utilizado para separar misturas homogêneas líquido-sólido. Procedemos da seguinte maneira:

1. Monte a aparelhagem como mostra a figura;

2. Com o funil analítico e a proveta, coloque aproximadamente 100ml de uma solução de CuSO4 - 5H2O no balão de fundo chato;

3. Para evitar superaquecimento, coloque dentro da solução algumas pérolas de vidro;

4. Aqueça lentamente;

5. Abra com cuidado a entrada de água do condensador. Anote a temperatura no início da ebulição e também no término;

6. Observe que, quando a solução atinge o ponto de ebulição, a água passa para o estado gasoso e vai para o condensador, onde volta ao estado líquido;

7. Verifique ainda se, no final da destilação, você obteve mesmo sulfato de cobre no balão e água destilada no erlenmeyer.

Destilação Fracionada

É o processo utilizado para separar misturas homogêneas do tipo líquido-líquido. Os passos a seguir são:

- Tal como a experiência anterior, coloque 100 ml de vinho no balão de destilação.

- Abra com cuidado a entrada de água para o condensador.

- Acenda o bico de Bunsen (chama média).

- Verifique quando a mistura entra em ebulição e anote a temperatura.

- Destile por 5 minutos (em ebulição).

- Verifique qual componente destila primeiro, testando o cheiro das gotas destiladas inicialmente.